MQTT

- MQTT viết tắt của Message Queueing Telemetry Transport là một giao thức phổ biến trong IoT

- Là một giao thức mang kích thước nhỏ (lightweight), hoạt động theo cơ chế publish – subcribe. Hệ thống gồm hai thành phần chính: Broker (server) và Clients

- Thành phần chính của một giao thức MQTT bao gồm Client (Publisher / Subscriber), Server (Broker), Sessions, Subscriptions và Topics

- Broker (trong MQTT) là máy chủ trung gian đứng giữa các thiết bị/ứng dụng (gọi chung là MQTT client).
Nó nhận mọi bản tin client publish lên một topic, rồi phân phối (route) bản tin đó tới mọi client đang subscribe đúng topic (hoặc topic có wildcard).

- MQTTX: app client MQTT dạng GUI để test nhanh kết nối, publish/subscribe, xem payload. Dùng để “thử tín hiệu” thủ công: gõ topic, gửi “HELLO”, xem có nhận lại không. Rất hợp để debug với ESP32 và broker.

- Node-RED: công cụ lập trình bằng luồng (flow-based) chạy trên Node.js. Nó không phải broker; thường kết nối tới broker (Mosquitto, test.mosquitto.org, v.v.), rồi bạn kéo-thả node mqtt in/out, HTTP, DB, Dashboard… để tự động hóa, xử lý dữ liệu, vẽ dashboard, tạo rule “nếu… thì…”