TaskHandle_t:

- Đây là một con trỏ (handle) trỏ đến cấu trúc dữ liệu nội bộ của FreeRTOS, dùng để tham chiếu đến một task đã tạo.

- Nó không phải là bản thân task, mà chỉ là một “cái tay cầm” để FreeRTOS biết bạn đang nói đến task nào.

- Khi bạn không cần điều khiển task sau khi tạo (ví dụ chỉ để nó chạy mãi), có thể truyền NULL.

- Nếu bạn muốn sau này xóa, suspend, resume, hoặc thay đổi priority của task, thì bạn phải giữ lại giá trị TaskHandle_t mà FreeRTOS trả về.

*pvParameter là tham số truyền vào task, dùng để gửi dữ liệu tùy ý khi tạo task. Nếu không cần, bạn có thể để NULL.

- Đây là con trỏ chung (void pointer) được truyền vào khi tạo task bằng xTaskCreate() hoặc xTaskCreatePinnedToCore().

-  Nó cho phép bạn truyền dữ liệu tùy ý từ hàm app_main sang task (có thể là số, cấu trúc, chuỗi...).

- Bên trong task, bạn ép kiểu pvParameter về đúng kiểu dữ liệu mà bạn đã truyền vào để sử dụng.

pdMS_TO_TICKS(x)

- FreeRTOS không dùng miliseconds (ms) trực tiếp, mà dùng đơn vị tick (nhịp của hệ điều hành).

- pdMS_TO_TICKS(ms) là macro để chuyển đổi từ mili-giây sang số tick tương ứng.

#define configTICK_RATE_HZ 1000

→ nghĩa là 1 tick = 1 ms.

#include <inttypes.h> là thư viện chuẩn C99 cung cấp:

- Macro định dạng printf/scanf cho kiểu số nguyên “cố định bít” từ stdint.h

- In/đọc portable, không lo %d, %ld khác nhau giữa 32/64-bit.

- Ví dụ macro: PRIu32, PRId64, SCNd64, PRIx8, …

- Hàm & kiểu liên quan đến số nguyên lớn nhất

- Kiểu: intmax_t, uintmax_t

- Hàm: imaxabs, strtoimax, strtoumax, wcstoimax, wcstoumax

Lưu ý: Các kiểu như int32_t, uint64_t nằm ở stdint.h;
còn chuỗi định dạng để in/đọc các kiểu đó nằm ở inttypes.h.

-  sdkconfig.h = file cấu hình build sinh ra tự động từ menuconfig.

-  Nó chứa #define cho tất cả tùy chọn ESP-IDF.

-  Bạn không sửa trực tiếp file này, mà chỉnh qua idf.py menuconfig.

-  #include "esp_log.h" = dùng hệ thống log của ESP-IDF.

-  Giúp bạn debug dễ dàng hơn thay vì printf.

-  Có nhiều mức log: Error → Warning → Info → Debug → Verbose.

-  gpio_reset_pin() = reset về mặc định.

- gpio_set_direction() = chọn chế độ Input / Output.

#define LED_GPIO 2

static void event_handler(void* arg, esp_event_base_t event_base,

int32_t event_id, void* event_data)

event_handler là callback function mà ESP-IDF gọi khi có một sự kiện (WiFi, IP, …).

Tham số:

- arg → có thể truyền thêm dữ liệu khi đăng ký callback (ở đây không dùng).

- event_base → loại sự kiện (ví dụ: WIFI_EVENT, IP_EVENT, …).

- event_id → mã sự kiện cụ thể (ví dụ: WIFI_EVENT_STA_START, WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED, …).

- event_data → dữ liệu kèm theo (ví dụ: thông tin IP khi kết nối thành công).

Khi WiFi station được khởi động (WIFI_EVENT_STA_START), ESP sẽ gọi esp_wifi_connect() để bắt đầu kết nối tới Access Point (SSID & Password bạn đã config).

Khi mất kết nối (WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED):

- Nếu số lần thử kết nối (s_retry_num) chưa vượt quá giới hạn (EXAMPLE_ESP_MAXIMUM_RETRY), thì:

  - Gọi lại esp_wifi_connect();

  - Tăng bộ đếm s_retry_num++

  - In log “retry to connect to the AP”.

- Nếu đã thử nhiều lần mà vẫn thất bại:

  - Đặt cờ WIFI_FAIL_BIT trong event group (s_wifi_event_group) → báo cho các task khác biết WiFi fail.

Luôn in log connect to the AP fail để bạn biết lần này chưa thành công.

- Khi kết nối thành công, hệ thống sinh ra sự kiện IP_EVENT_STA_GOT_IP.

- event_data chứa thông tin IP → ép kiểu sang ip_event_got_ip_t*.

- ESP_LOGI(TAG, "got ip: ...") in ra địa chỉ IP mà ESP32 nhận được.

- Reset lại số lần retry (s_retry_num = 0) vì đã kết nối thành công.

- Đặt cờ WIFI_CONNECTED_BIT để các task khác biết là WiFi đã sẵn sàng.

wifi_init_sta()

1. Tạo Event Group để quản lý trạng thái WiFi

s_wifi_event_group = xEventGroupCreate();

👉 Tạo event group trong FreeRTOS. Dùng để đồng bộ giữa event handler và task chính.

- WIFI_CONNECTED_BIT → khi WiFi kết nối thành công

- WIFI_FAIL_BIT → khi kết nối thất bại

📌 2. Khởi tạo hệ thống mạng (TCP/IP)

ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());

esp_netif_create_default_wifi_sta();

- esp_netif_init() → khởi tạo ngăn xếp TCP/IP.

- esp_event_loop_create_default() → tạo event loop mặc định để quản lý event WiFi/IP.

- esp_netif_create_default_wifi_sta() → tạo network interface cho WiFi station (ESP đóng vai trò client).

📌 3. Khởi tạo WiFi driver

wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));

👉 Nạp cấu hình mặc định rồi khởi tạo WiFi driver.

📌 4. Đăng ký event handler

esp_event_handler_instance_t instance_any_id;

esp_event_handler_instance_t instance_got_ip;

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(WIFI_EVENT,

ESP_EVENT_ANY_ID,

&event_handler,

NULL,

&instance_any_id));

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(IP_EVENT,

IP_EVENT_STA_GOT_IP,

&event_handler,

NULL,

&instance_got_ip));

👉 Đăng ký callback event_handler để xử lý:

- WIFI_EVENT (khi WiFi bật/tắt/kết nối/thất bại)

- IP_EVENT_STA_GOT_IP (khi đã nhận được IP từ router)

📌 5. Cấu hình WiFi SSID/Password

wifi_config_t wifi_config = {

.sta = {

.ssid = EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID,

.password = EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS,

.threshold.authmode = WIFI_AUTH_WPA2_PSK,

},

};

👉 Đây là nơi bạn truyền vào tên WiFi (SSID) và mật khẩu mà ESP32 sẽ kết nối.

- WIFI_AUTH_WPA2_PSK → chỉ chấp nhận WiFi có bảo mật WPA2 (nếu WiFi yếu hơn thì không kết nối).

📌 6. Bật WiFi ở chế độ Station

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA));

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(WIFI_IF_STA, &wifi_config));

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());

- esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA) → ESP là Station (client).

- esp_wifi_set_config() → nạp SSID/password vào driver WiFi.

- esp_wifi_start() → khởi động WiFi driver.

📌 7. Chờ cho đến khi kết nối thành công hoặc thất bại

EventBits_t bits = xEventGroupWaitBits(s_wifi_event_group,

WIFI_CONNECTED_BIT | WIFI_FAIL_BIT,

pdFALSE,

pdFALSE,

portMAX_DELAY);

👉 Chương trình sẽ chờ (block) ở đây cho đến khi event handler báo:

- WIFI_CONNECTED_BIT → kết nối thành công

- WIFI_FAIL_BIT → thất bại sau nhiều lần retry

📌 8. Kiểm tra kết quả

if (bits & WIFI_CONNECTED_BIT) {

ESP_LOGI(TAG, "connected to ap SSID:%s password:%s",

EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID, EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS);

} else if (bits & WIFI_FAIL_BIT) {

ESP_LOGI(TAG, "Failed to connect to SSID:%s, password:%s",

EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID, EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS);

} else {

ESP_LOGE(TAG, "UNEXPECTED EVENT");

}

👉 In log xem kết nối có thành công không.

📌 9. Giải phóng tài nguyên sau khi xong

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_unregister(IP_EVENT, IP_EVENT_STA_GOT_IP, instance_got_ip));

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_unregister(WIFI_EVENT, ESP_EVENT_ANY_ID, instance_any_id));

vEventGroupDelete(s_wifi_event_group);

👉 Sau khi dùng xong:

- Hủy đăng ký event handler

- Xóa event group

✅ Tóm gọn: wifi_init_sta() sẽ:

- Tạo event group

- Khởi tạo network + WiFi driver

- Đăng ký event handler

- Nạp SSID/password

- Bật WiFi station

- Đợi kết quả kết nối (thành công/thất bại)

void app_main(void)

{

// Khởi tạo NVS (Non-Volatile Storage: bộ nhớ flash dùng để lưu thông tin như config WiFi)

esp_err_t ret = nvs_flash_init();

// Nếu NVS bị lỗi do hết page hoặc khác version thì xóa rồi init lại

if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {

ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());

ret = nvs_flash_init();

}

ESP_ERROR_CHECK(ret);

// In log ra console

ESP_LOGI(TAG, "ESP_WIFI_MODE_STA");

// Hàm tự viết để khởi tạo WiFi ở chế độ station

wifi_init_sta();

}

HELLOWORLD!

TaskHandle_t HelloWorldTaskHandle = NULL;

void HelloWorld_Task(void *arg)

{

while(1) {

printf("Task running: Hello World ..\n");

vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

void app_main(void) {

xTaskCreatePinnedToCore(

HelloWorld_Task,       // function task

"Hello World",         // task name

4096,                  // stack size

NULL,                  // param

10,                    // priority

&HelloWorldTaskHandle, // handle

1                      // core 0 hoặc 1

);

}

Câu hỏi hay đó 😃. Trên ESP32 (và ESP32-S3), con chip có 2 nhân CPU (dual-core), gọi là:

- Core 0 = PRO CPU

- Core 1 = APP CPU

2. Khác nhau

Trong ESP-IDF, Espressif phân vai cho 2 core để dễ quản lý:

- Core 0 (PRO CPU)

  - Mặc định chạy WiFi driver, Bluetooth stack, và network-related tasks.

  - Thường chịu tải nặng từ phần radio, protocol stack.

  - ESP-IDF khuyến khích để hệ thống tự quản lý core 0.

- Core 1 (APP CPU)

  - Mặc định chạy app_main() (code người dùng).

  - Thường dành cho logic ứng dụng, sensor, điều khiển ngoại vi…

  - Bạn có thể tạo task pin sang core 0, nhưng mặc định task user chạy trên core 1.

👉 Nói cách khác:

- Core 0 = hệ thống

- Core 1 = ứng dụng (user code)

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "freertos/event_groups.h"

#include "driver/gpio.h"

#include "esp_log.h"

#include "esp_system.h"

#include "esp_wifi.h"

#include "nvs_flash.h"

#include "lwip/err.h"

#include "lwip/sys.h"

#define BLINK_GPIO GPIO_NUM_2

#define EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID      "CHDC30.8 C9-10-11-12-13"

#define EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS      "30083008"

#define EXAMPLE_ESP_MAXIMUM_RETRY  10

static EventGroupHandle_t s_wifi_event_group;

#define WIFI_CONNECTED_BIT BIT0

#define WIFI_FAIL_BIT      BIT1

static const char *TAG = "wifi station";

static int s_retry_num = 0;

static void event_handler(void* arg, esp_event_base_t event_base,

int32_t event_id, void* event_data)

{

if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_START) {

esp_wifi_connect();

} else if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED) {

if (s_retry_num < EXAMPLE_ESP_MAXIMUM_RETRY) {

esp_wifi_connect();

s_retry_num++;

ESP_LOGI(TAG, "retry to connect to the AP");

} else {

xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_FAIL_BIT);

}

ESP_LOGI(TAG,"connect to the AP fail");

} else if (event_base == IP_EVENT && event_id == IP_EVENT_STA_GOT_IP) {

ip_event_got_ip_t* event = (ip_event_got_ip_t*) event_data;

ESP_LOGI(TAG, "got ip:" IPSTR, IP2STR(&event->ip_info.ip));

s_retry_num = 0;

xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_CONNECTED_BIT);

}

}

TaskHandle_t HelloWorldTaskHandle = NULL;

TaskHandle_t BlinkyTaskHandle = NULL;

void HelloWorld_Task(void *arg)

{

while(1) {

printf("Task running: Hello World ..\n");

vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

void Blinky_Task(void *arg)

{

esp_rom_gpio_pad_select_gpio(BLINK_GPIO);

gpio_set_direction(BLINK_GPIO, GPIO_MODE_OUTPUT);

while(1) {

gpio_set_level(BLINK_GPIO, 1);

vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);

gpio_set_level(BLINK_GPIO, 0);

vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

void wifi_init_sta(void)

{

s_wifi_event_group = xEventGroupCreate();

ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());

esp_netif_create_default_wifi_sta();

wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));

esp_event_handler_instance_t instance_any_id;

esp_event_handler_instance_t instance_got_ip;

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(WIFI_EVENT,

ESP_EVENT_ANY_ID,

&event_handler,

NULL,

&instance_any_id));

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(IP_EVENT,

IP_EVENT_STA_GOT_IP,

&event_handler,

NULL,

&instance_got_ip));

wifi_config_t wifi_config = {

.sta = {

.ssid = EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID,

.password = EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS,

/* Setting a password implies station will connect to all security modes including WEP/WPA.

* However these modes are deprecated and not advisable to be used. Incase your Access point

* doesn't support WPA2, these mode can be enabled by commenting below line */

.threshold.authmode = WIFI_AUTH_WPA2_PSK,

},

};

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA) );

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(WIFI_IF_STA, &wifi_config) );

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start() );

ESP_LOGI(TAG, "wifi_init_sta finished.");

/* Waiting until either the connection is established (WIFI_CONNECTED_BIT) or connection failed for the maximum

* number of re-tries (WIFI_FAIL_BIT). The bits are set by event_handler() (see above) */

EventBits_t bits = xEventGroupWaitBits(s_wifi_event_group,

WIFI_CONNECTED_BIT | WIFI_FAIL_BIT,

pdFALSE,

pdFALSE,

portMAX_DELAY);

/* xEventGroupWaitBits() returns the bits before the call returned, hence we can test which event actually

* happened. */

if (bits & WIFI_CONNECTED_BIT) {

ESP_LOGI(TAG, "connected to ap SSID:%s password:%s",

EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID, EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS);

xTaskCreate(Blinky_Task, "Blinky", 4096, NULL, 10, &BlinkyTaskHandle);

} else if (bits & WIFI_FAIL_BIT) {

ESP_LOGI(TAG, "Failed to connect to SSID:%s, password:%s",

EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID, EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS);

} else {

ESP_LOGE(TAG, "UNEXPECTED EVENT");

}

/* The event will not be processed after unregister */

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_unregister(IP_EVENT, IP_EVENT_STA_GOT_IP, instance_got_ip));

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_unregister(WIFI_EVENT, ESP_EVENT_ANY_ID, instance_any_id));

vEventGroupDelete(s_wifi_event_group);

}

void app_main(void) {

//xTaskCreatePinnedToCore(HelloWorld_Task, "Hello World", 4096, NULL, 10, &HelloWorldTaskHandle, 1);

//xTaskCreate(Blinky_Task, "Blinky", 4096, NULL, 10, &BlinkyTaskHandle);

//Initialize NVS

esp_err_t ret = nvs_flash_init();

if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {

ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());

ret = nvs_flash_init();

}

ESP_ERROR_CHECK(ret);

ESP_LOGI(TAG, "ESP_WIFI_MODE_STA");

wifi_init_sta();

}